M. Hasoun1, A. El Afia2, K. Chikh3,1, M. Khafallah1, K. Benkirane4

Commande Directe du Couple appliquée au Moteur Synchrone à Aimants Permanents Double Etoile destiné à la Propulsion Navale

(1) Laboratoire d’Energie et Systèmes Electriques (LESE), ENSEM, Université Hassan II, Casablanca, Maroc.

(2) Laboratoire des structures d’ingénierie, systèmes intelligents et Energie électrique, ENSAM, Université Hassan II, Casablanca, Maroc.

(3) Laboratoire d’Ingénierie et Technologies Appliquées (LITA), EST, Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Maroc.

(4) Ecole Royale Navale (ERN), Casablanca, Maroc.

E-mail: mhammedhasoun@gmail.com         E-mail: azelafia@gmail.com

E-mail: genielectrique@gmail.com                E-mail: m.khafallah@gmail.com

E-mail: karbenkirane@yahoo.fr

Résumé- Dans les applications de fortes puissances comme la propulsion navale et la traction ferroviaire, les actionneurs multi-phases sont très utilisés. La Machine Synchrone Double Etoile (MSDE) constitue la machine la plus répandue des machines multi-phases. L'inconvénient majeur du double triphasé habituel des machines à courant alternatif lorsqu'elles sont alimentées par un onduleur de source de tension (VSI), est l'évènement de courants harmoniques supplémentaires. Ces courants supplémentaires circulent uniquement dans les enroulements du stator et causer des pertes supplémentaires. Le présent travail consiste en la Commande Directe du Couple (ou DTC : Direct Torque Control) de la Machine Synchrone à Aimants Permanents Double Etoile (MSAPDE). Les résultats de la simulation ont été présentés pour montrer l'efficacité de la DTC classique appliquée à la MSAPDE.

# Mots-clés : Machines multi-phases, Machine Synchrone à Aimants Permanents Double Etoile (MSAPDE), Commande Directe du Couple (DTC), onduleurs de tension, modélisation en vue de la commande, couplage magnétique, inductances de fuites,  simulation numérique.

# INTRODUCTION

Au cours de la dernière décennie, le concept « Navire Tout Electrique » est devenu particulièrement important, ce qui a conduit à un grand nombre de réalisations civiles et militaires. L'objectif est de faire de l'électricité le seul vecteur énergétique dans les navires. Par conséquent, la propulsion électrique a connu une croissance considérable ces dernières années et plusieurs navires sont déjà propulsés électriquement. Ce type de propulsion présente de nombreux avantages en termes de manœuvrabilité des navires, de maintenance et de bruit acoustique.

Le type de machines multiphasées le plus attractif et le mieux débattu, est celui des Machines Double Etoile (MDE). Ces dernières sont caractérisées par la structure multiphase ayant deux enroulements statoriques triphasés montés en étoile et décalés entre eux d’un angle électrique de 30 degrés. Parmi toutes les MDE utilisées dans la propulsion électrique, le Moteur Synchrone à Aimants Permanents Double Etoile (MSAP-DE) est le plus utilisé. Il a une grande fiabilité et une bonne tolérance de défauts [1].

Le contrôle direct du couple pour un moteur double étoile a été étudié ces dernières années, notamment, le moteur à induction. Le principal problème d'un tel système est l'apparition des harmoniques du courant statorique [2-3]. Ils n'ont aucune contribution à la production de couple, mais peuvent augmenter les pertes au niveau du stator. Le contrôle du flux des deux enroulements peut réduire les harmoniques du courant, mais augmente la complexité du système de contrôle. Le contrôle et la décomposition de l’espace vectoriel « Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM) » sont introduites dans la DTC du moteur à induction double étoile [4-5].

Cette méthode a permis d’avoir également de bons résultats. Mais chacun des deux algorithmes effectuera trop de temps de calcul. C'est donc difficile à le réaliser en pratique. Un contrôle de couple et de flux basé sur des régulateurs [6-7] et une décomposition triphasée SVPWM [8-9] relatifs au MSAP-DE sont proposés dans cet article. Ceci permet de réduire l'ondulation de couple et les harmoniques du courant avec minimum de calcul. Les résultats de simulation, dans l’environnement Matlab/Simulink, confirment la validité de la stratégie choisie.

# modélisation de la msap-de

La machine qui fera l’objet de notre étude est un moteur synchrone à aimants permanents double étoile, alimenté par deux onduleurs de tension à deux niveaux  (Fig.1-2).

(Stator 2)

(Stator 1)

PM (rotor)

Fig.1. Représentation schématique de la MSAP-DE

Fig.2. Deux onduleurs triphasés à 2 niveaux avec 2 neutres isolés

Le modèle électromagnétique de la dite machine est un système à équations différentielles dont les coefficients sont des fonctions périodiques du temps. La résolution d’un tel système est difficile. En effet, l’utilisation d’une transformation convenable des variables, permet de détourner cette difficulté et d’obtenir un modèle facilement exploitable.

La théorie relative à la Décomposition de l’espace Vectoriel « Vector Space Decomposition (VSD) » [1], permet d’obtenir un modèle pratique et propre à la commande basée sur un découplage via la matrice de transformation suivante qui offre le passage d’un système hexaphasé à un système équivalent découplé :

|  | (1) |
| --- | --- |

En utilisant cette transformation, le système compliqué de la machine est décomposé en trois sous-espaces orthogonaux et découplés mutuellement à savoir : (α-β), (z1-z2) et (o1- o2).

Afin de réduire la complexité du modèle non linéaire, nous adoptons les hypothèses simplificatrices concernant les enroulements distribués de façon sinusoïdale et la négligence de la saturation magnétique et des pertes de fer :

On définit les nouvelles variables de la machine, exprimées dans le nouveau réferentiel ((α-β), (z1- z2), (o1- o2)), qui sont obtenues en diagonalisant la matrice des inductances, par la matrice T :

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ld, Lq : inductances directe et quadratique.

Lz , Lo : inductances statoriques transformées.

: Flux produit par aimant permanent.

: Angle électrique entre phase a1 et position du rotor.

On remarque que :

- La machine MSAP-DE peut-être décomposée en trois machines fictives totalement découplées.

- La totalité de conversion électromagnétique s’effectue dans le repère (α-β). Donc la machine fictive dans ce repère contribute à la creation du couple électromagnétique.

- Le modèle de la MSAP-DE dans le repère (z1- z2) ne crée pas de couple. Les courants iz1 , iz2  sont appelés courants de circulation, ils dépendent fortement de l’angle entre les deux étoiles ainsi que du type d’alimentation de la

MSAP-DE.

- Le modèle de la machine dans le repère (o1- o2) est formé par les composants homopolaires qui sont nulles lorsque le neutre est isolé.

Le passage au référentiel de Park est obtenu en appliquant la matrice de rotation suivante :

Les équations électriques de la machine s’écrivent :

(7)

(8)

(9)

Avec : p est le nombre de pairs de pôles.

Le modèle de la machine obtenu dans le réferentiel de Park est similaire au modèle de la machine simple étoile classique.

# STRATEGIE DE COMMANDE DTC _ msap-de

Les tensions simples des différentes phases des deux étoiles de la machine, sont exprimées, selon les états des interrupteurs des deux onduleurs qui l’alimentent, par l’équation ci-dessous :

(10)

En utilisant la matrice T, les vecteurs de tensions dans le nouveau réferentiel, sont exprimés par l’équation suivante:

(11)

Selon la théorie VSD, Le double triphasé comporte 64 différents vecteurs de tension. Un nombre décimal, correspondant aux nombres binaires [Sa1 Sb1 Sc1 Sa2 Sb2 Sc2], est utilisé pour représenter chaque vecteur. Où (S = Sa1, Sb1, Sc1, Sa2, Sb2, Sc2) correspond aux états de commutation des interrupteurs d'onduleurs et E la tension du bus continue. Ainsi, dans les deux sous-espaces (α-β) et (z1-z2), il y a 60 vecteurs non nuls et 4 autres nuls « zéro » (0,7,56,63), représentés dans les deux figures 4 et 5.

45

37

36

52

54

22

18

26

27

11

9

41

53

38

20

50

30

19

10

25

43

13

33

44

32

39

4

60

40

47

23

6

16

2

58

24

31

59

3

15

8

1

57

55

48

61

5

49

46

21

34

28

51

14

17

42

29

35

12

62

Vecteurs nuls à l’origine:

0     7     56     63

51

35

34

42

46

14

12

28

29

21

17

49

43

38

10

44

30

13

20

25

53

19

33

50

32

39

2

58

55

48

15

6

8

4

60

24

31

61

5

16

23

1

57

40

47

59

3

41

54

11

36

26

45

22

52

9

27

37

18

62

Fig.3. Diagramme d’espace vectoriel dans (α-β)

Vecteurs nuls à l’origine:

0     7     56     63

Fig.4. Diagramme d’espace vectoriel dans (z1-z2)

Selon les deux figures 3 et 4, le vecteur de tension déterminé dans le sous-espace (α-β), peut- être décomposé en 4 dodécagones avec différents amplitudes (d’intérieur vers l’extérieur : D1, D2, D3, D4). Leur amplitude est donnée par l’équation suivante:

(12)

Les vecteurs de tension d'amplitude maximale dans (α-β) obtiennent une amplitude minimale dans (z1-z2), tandis que les autres conservent la même amplitude.

Dans (α-β), les 12 vecteurs d’amplitude maximale dans lequel 12 secteurs sont choisis, sont donnés dans la figure 6. Le choix de ces vecteurs permet d’avoir une faible d’amplitude dans (z1-z2), en vue de  garantir le moindre contenu d’harmonique du courant statorique dans  (z1-z2), et de réduire les pertes statoriques.

45

37

36

52

54

22

18

26

27

11

9

41

Fig.5. Diagramme de 12 vecteurs d’amplitude maximale dans (α-β).

Dans la table de commutation                                                          relative à la stratégie de commande classique DTC pour MSAP-DE, le couple et le flux sont estimés. Ensuite, des régulateurs de flux statorique et de couple sont utilisés pour générer les vecteurs de tensions au niveau onduleurs en utilisant une table de commutation, comme le montre la Fig.6.

Fig.6. Diagramme DTC conventionnel pour MSAP-DE

Le sous-espace (α-β) est divisé en 12 secteurs; chaque secteur est délimité par deux vecteurs maximum, comme le montre la figure 7. Lorsque le flux du stator est dans le secteur k, le vecteur responsable de l'augmentation du flux et du couple est V(k + 2)  et que le responsable de la réduction du flux et du couple est V(k-4). Le vecteur V(k + 3) conduit à la réduction du flux mais l'augmentation du couple et le vecteur V(k-3) entraîne une augmentation du flux mais une réduction du couple.

Fig.7. Sélection vecteur tension où le flux statorique se situe dans le  secteur k

Des régulateurs d'hystérésis de couple et de flux sont utilisés pour générer un vecteur de tension approprié selon le tableau suivant:

Table I. Table de commutation appliquée à MSAP-DE

|  | 1 |  |  | -1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 |
| Applied vector |  |  |  |  |  |  |

Les signaux de commande de couple et de flux générés Hψ et HTe, sont définis comme suit :

|  | (13) |
| --- | --- |

|  | (14) |
| --- | --- |

# RESULTATS DE SIMULATION

Les simulations ci-dessous sont illustrées en utilisant la machine MSAP-DE prototype de  3-KW, destinée à la propulsion électrique navale, dont les paramètres utilisés sont mentionnés dans le tableau ci-dessous:

Table II. Principaux paramètres MSAP-DE

| Désignation | Valeur/ unité |
| --- | --- |
| Tension bus continu : E | 400 V |
| Résistance statorique : Rs | 1 Ω |
| Inductance direct: Ld | 8.5 mH |
| Inductance quadratique : Lq | 8.5 mH |
| Flux aimant permanent : | 0.175 Wb |
| Moment d’inertie total : J | 89.10-3 kgm2 |
| Coefficient frottement: f | 0.01 Nms/rad |
| Nombre de pairs de pôles : p | 4 |

Figure.8. Couple électromagnétique avec charge

Figure.9. Vitesse de rotation machine

# Figure.10. Analyse harmoniques courant MSAP-DE

Les deux figures 8 et 9, montrent l’efficacité des performances statiques et dynamiques relatives au contrôle de la vitesse et à la commande direct du couple appliquée à la machine.

La figure 10 montre la présence d’une distorsion d’harmoniques affectant le courant statorique tout en rendant son signal non sinusoïdal (7th), dont le THD est environ 36%.

# CONCLUSION

Quand la DTC conventionnelle basée sur la table de commutation est appliquée sur la MSAP-DE, une large quantité d’harmoniques du courant se produisent. Ces harmoniques ne contribuent pas dans la conversion d’énergie électromagnétique, mais augmentent les pertes statoriques. Les résultats de simulation montrent bien la présence  d’harmoniques du courant statorique qui affecte considérablement  l’efficience du système.  Afin de minimiser l'amplitude des courants harmoniques sur le plan (z1-z2), une table de commutation plus élaborée est envisagée, et ce sujet fera l'objet de travaux futurs.

- REFERENCES

- Y. Zhao and T. A. Lipo, "Space Vector PWM Control of Dual Three-Phase   Induction   Machine   Using   Vector   Space Decomposition", IEEE Trans. Ind. Applicat., vol.31, no.5, pp.1100-1109, Sept./Oct. 1995.

- R.Kianinezhad, B.Nahid, F.Betin, G.A.Capolino, " A Novel Direct Torque Control (DTC) method for dual three phase induction motors, " IEEE International Conference on Industry Technology, Mumbai, India, 2006, pp. 939-943.

- K.Marouani, F.Khoucha, et al, "Study  and simulation of direct torque control of double-star induction motor drive," 12th International Power Electronics and Motion Control Conference, Portoroz, Slovenia, 2006, pp. 1233-1238.

- A. Khajeh, J.S.Moghani and M. Shahbazi, " An efficient direct torque control scheme for slipt phase induction motor," 7th International Conference on Power Electronics and Drive System,  Bangkok, Thailand, 2007, pp. 1285-1289.

- R.Bojoi, F.Farina, G.Griva, et al, "  Direct torque control for dual three-phase induction motor drives, " IEEE  Transactions on Industry Applications, vol. 41, no.6, pp.1627-1636, 2005.

- D. Yazdani, S. A. Khajehoddin, A. Bakhshai, et al," Full utilization of the inverter in split-phase drives by means of a dual three-phase space vector classification algorithm," " IEEE  Transactions on Industry Applications, vol. 56, no.1, pp.120-129, 2009.

- G. Grandi, G. Serra, A. Tani, “Space vector modulation of a six-phase VSI based on three-phase decomposition,” International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Ischia, Italy, 2008, pp.  674-679.

- C. Lascu, I. Boldea and F. Blaabjerg, “A modified direct torque control for induction motor sensorless drive,” IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 36, no. 1, pp. 122-130, 2000.

- Yen-Shin Lai, Jian-Ho Chen, “A new approach to direct torque control of induction motor drives for constant inverter switching frequency and torque ripple reduction,” IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 16, no. 3, pp. 220-227, 2001.