K. TAIFI1, N. TAIFI2, S. SAFI 3, A. MALAOUI4, H. BITA5

Segmentation par Croissance de Région : Application à la Maladie d’Alzheimer

1 Laboratoire TIAD, Faculté des Sciences et Technique, Université Sultan Moulay Slimane, Béni -Mellal, Maroc

2 Laboratoire EREIM, Faculté Polydisciplinaire, Université Sultan Moulay Slimane, Béni -Mellal, Maroc

3 Laboratoire LIMATI, Faculté Polydisciplinaire, Université Sultan Moulay Slimane, Béni -Mellal, Maroc

4 Laboratoire EREIM, Faculté Polydisciplinaire, Université Sultan Moulay Slimane, Béni -Mellal, Maroc

5Laboratoire d’Instrumentation et de Mesures, Université Ibn Zohr, Faculté des Sciences, Agadir-Maroc

1Email : k.taifi@usms.ma

Résumé-Maladie d'Alzheimer est caractérisée par une diminution progressive des capacités cognitives et évolue souvent vers une perte complète d'autonomie, ce qui la rend difficilement tolérable. La segmentation des images médicales est une technique très importante dans le domaine de l'analyse d'images dans de nombreuses pathologies cérébrales comme la maladie d'Alzheimer. Dans cet article, nous introduisons une méthode automatique de segmentation des images cérébrales basée sur la région en croissance pour extraire le Corps Calleux (CC). Les résultats expérimentaux sont très favorables

# Mots-clés Structures Cérébrales, Segmentation, IRM, Croissance de régions, Corps Calleux, Maladie d'Alzheimer, MCI, CDR

# INTRODUCTION

# La maladie d’Alzheimer est une maladie neuro dégénérative et se caractérise par une destruction progressive de cellules du cerveau [1-5]. Le symptôme précoce le plus commun est la difficulté à se souvenir des événements récents ; perte de mémoire à court terme.  Il est divisé en trois phases principales : le stade cognitif léger (MCI), le stade modéré et le stade grave. Au stade léger, la personne est généralement capable de penser de façon appropriée et de prendre des décisions. Cependant, Les difficultés courantes au cours de cette étape, tels que l'oubli et les problèmes de communication, de trouver le bon mot ou nom, des difficultés à se souvenir du nom de personnes.  Au stade modéré, il y a une détérioration des capacités mentales et physiques de la personne comme la perte de mémoire, on ne peut plus se souvenir de son propre passé, l’oubli d’événements récents, l’altération de la capacité à résoudre des calculs mentaux   et ne plus reconnaître sa famille et ses amis. Au stade sévère, Au cours de la phase terminale de la maladie, la personne n’est plus capable d’interagir avec son entourage, de communiquer avec quelqu'un, ni de contrôler ses gestes. Il aura besoin une aide spéciale pour les activités quotidiennes car ses réflexes deviennent anormaux. Pour la détection précoce de la MA ;

L’imagerie cérébrale ou neuro-imagerie désigne l'ensemble des techniques issues de l'imagerie médicale qui permettent d'observer le cerveau, grâce à la mesure de l'atrophie cérébrale, apparaît comme un outil d'avenir pour la détection précoce de la MA basée sur la mesure de la surface et le diamètre du corps calleux. Nous décrirons les algorithmes utilisés pour mesurer les corps calleux (Fig. 1), et expliquerons comment ces mesures sont utilisées pour constituer un indice individuel d’atrophie.

- Coupes IRM du cerveau

Le corps calleux (CC) est la plus grande voie d'interconnexion de la substance blanche dans le cerveau et responsable sur la plupart de la communication entre les deux cérébrales hémisphères, il est important de comprendre comment l'MA affecte le CC [6]. De nombreuses études [7-11] montrent il y’a une relation entre des atrophies de la CC et MA. La plupart de ces études comprenaient des patients atteints de la MA à différents stades de la démence, de légère à sévère. En général, les enquêteurs ont classé ces patients hétérogènes. Wang et al [11] ont détecté une atrophie dans les sous-régions postérieures. Thomann et al [10] ont rapporté des réductions dans les sous-régions antérieures du CC dans un groupe de patients avec MCI. Di Paola et al [12] ont réalisé des travaux, révélant que changements dans les parties antérieure et postérieure du CC pourrait déjà être présent au début de la MA.

Les groupes MA homogènes peuvent être subdivisés en termes de l’Évaluation de démence clinique (Clinical Dementia Rating) (CDR) [13], qui est un numérique échelle utilisée pour quantifier la gravité des symptômes de démence. Une CDR de 0 indique l'absence de démence et les CDR de 0,5, 1, 2 et 3 représentent très doux, doux, modéré, et démence sévère, respectivement.

Minwei Zhu [14] montre que les patients dans les étapes de CDR 0,5 (démence très légère) et CDR 1 (légère démence) sont plus susceptibles de progresser à la démence sévère. Dans cette étude, ils ont étudié le corps calleux changer dans ces deux étapes pour déterminer (1) quand corps calleux peut être détectée et (2) comment le CC change. H. Hampel [15] montre que la zone corps calleux totale était significativement réduite chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Ils ont mesuré l'atrophie du corps calleux spécifique à la région chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer et corrélée aux changements avec le fonctionnement neuropsychologique. Teipel [16] ils ont utilisé l'IRM volumétrique et l'analyse des aires sous courbes de caractéristiques du récepteur (ROC) pour comparer directement l'étendue de la formation de l'hippocampe-amygdale (HAF) et l'atrophie du corps calleux chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. S. Ettaieb[17] présente une nouvelle méthode basée sur le modèle de forme active (ASM) et le modèle de distance spatiale pour segmenter les structures cérébrales. Il combine deux types de connaissances a priori : les formes de la structure et les distances entre elles. Ensuite, les modèles obtenus sont utilisés pour guider simultanément l'évolution des formes initiales de la structure vers les contours cibles. A. Ben Rabeh [18] présente une méthode automatique de segmentation des images cérébrales basée sur le modèle Active Contour (AC) pour extraire l’Hippocampe et le corps calleux (CC). Son contribution consiste à combiner la méthode géométrique avec la méthode statistique de l'AC. Ils ont utilisé l'ensemble de (Level Set) et ajouté une phase d'apprentissage pour construire une forme moyenne et rendre la tâche d'initialisation automatique. Pour l'étape de l'évolution des contours, ils ont utilisé le principe de (Level set ) et la connaissance a priori.

De nombreux chercheurs ont proposé les algorithmes pour MA. Dans cet article nous avons développé un système d'analyse des images IRM cérébrale qui sera capable de segmenter le corps calleux (CC).

# MATÉRIELS ET MÉTHODES

L'organigramme de la segmentation du MA est montré en (Fig. 2). Le reste de cet article est organisé comme suit : La section 2 traite du schéma proposé, où le prétraitement et la segmentation sont discutées en détail. La section 3 décrit les résultats expérimentaux et l'analyse. La section 4 donne les conclusions.

- Système de segmentation du le corps calleux

- II.1. La base de données (OASIS)

- Les données utilisées dans cette étude proviennent de l'Open Access de bases de données d'imagerie (OASIS). L'OASIS fournit des ensembles de données IRM du cerveau à la communauté scientifique librement. Le CDR, incorporant domaines cognitifs et fonctionnels multiples, a été utilisé pour quantifier la gravité de la démence chez les participants. CDR 0 indiqué aucune démence, tandis que CDR 0,5 et 1 représentaient très doux et démence légère, respectivement. Sélection détaillée les procédures et les caractéristiques des participants décrit par Marcus et al [19].

# II.2. Prétraitement : Filtre médian

Pour faciliter la tâche de la segmentation des images IRM il est nécessaire d’atténuer les bruits qui est provenant de différentes sources par un filtre médian (Fig. 3) ; est un filtre non linéaire utilisé pour éliminer le bruit tout en conservant les contours de l'image. Considérons une image F caractérisée par un niveau de gris f (x, y). Soit V (x0, y0) le voisinage associé au point de coordonnées (x0, y0).

Soient (f1, f2,..., fi,..., fN−1, fN) les niveaux de gris associés aux N pixels de V(x0,y0).

- Le principe du filtre Médian

Le filtrage médian procède tout d'abord par un tri des valeurs de niveau de gris du voisinage suivi d'une sélection de l'élément milieu du tri. Le tri se fait par ordre croissant généralement. Après la partie de prétraitement par le filtre médian on s’intéresse par la segmentation qui constitue une étape très importante dans le traitement et l’interprétation des images par une approche basée sur la croissance de région [20-22]. Une région est un ensemble de pixels typologiquement connexes et ayant des attributs similaires : niveaux de gris, couleur, texture [23-24].

# II.3. Segmentation : croissance de la région

Croissance de la région a été développée initialement par Muerle et all [25], est parmi les méthodes de segmentation ; L'algorithmes de croissance de régions est fondé sur l'agrégation progressive des pixels à partir d'un point initial appelé germe, selon un critère d'homogénéité.

Notre algorithme de croissance de régions pour la segmentation des images en niveaux de gris comporte deux étapes :

II.3.1. Sélectionner manuellement le point de départ (germe)

On fixe le point ou les points de départ dans l'image. Ces points sont appelés germes des régions requis. Le choix des points de départ est la partie important de l'algorithme. En effet, l'étape de croissance va utiliser une mesure de similarité pour choisir les pixels à regrouper. La mesure de similarité va produire de fortes variations et la croissance va s'arrêter très tôt si le germe est situé dans une zone non homogène.

II.3.2. Grossir les régions par agrégation des pixels voisins.

Cette étape a pour objectif de faire grossir une région en ajoutant des pixels voisins. Les pixels sont choisis afin de maintenir l'homogénéité de la région. La différence entre l'intensité d'un pixel et la moyenne de la région est utilisée comme mesure de similarité, c'est un prédicat qui contrôle l'évolution de la segmentation. Le pixel ayant la plus petite différence ainsi mesurée est affecté à la région correspondante. Ce processus est répété jusqu'à ce que tous les pixels soient attribués à une région [26] si l'indicateur d'homogénéité reste vrai. La croissance s'arrête lorsqu'on ne peut plus ajouter de pixels qui respect l’indicateur de l’homogénéité.

# RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Nous sommes intéressés à extraire la zone : corps calleux. Nous avons utilisé la section sagittale pour tous les sujets. Nous avons segmenté le corps calleux par croissant de la région. Nous montrons les résultats dans la (Fig. 4).

Dans la figure (Fig. 5) Nous avons utilisé trois sujets : normal, souffrant de la maladie d'Alzheimer au stade précoce et un autre à un stade avancé. Nous avons utilisé la section sagittale pour tous les sujets. Nous avons segmenté le corps calleux des trois sujets par croissant de la région, nous pouvons voir que la courbe évolue en maintenant des résultats plus réguliers. Il arrive à capturer la forme de la structure cible.

Nous pouvons calculer certaines caractéristiques de géométries telles que la surface et le périmètre. Nous présentons dans le tableau ci-dessous la mesure des caractéristiques du corps calleux (Tableaux I).

#### Image original, b) prétraitement, c) segmentation du corps calleux d) superposition de l'image c sur l'image  original

#### Image normal, b) stade primaire de Alzheimer, c) stade final de Alzheimer

Tableau I
Les mesures du corps calleux

| Type d’objet | Surface | Périmètre |
| --- | --- | --- |
| Normal | 467 | 237.2376 |
| Stade primaire | 460 | 217.7229 |
| Stade avancé | 459 | 212.7523 |

# Conclusion

Dans cet article, nous avons proposé une méthode automatique de segmentation des images cérébrales basée sur la croissance de région pour extraire le CC. Nous trouvons que notre méthode donne un bon résultat pour diagnostiquer le maladie d'Alzheimer.

- References

- Brun A, Englund E: A white matter disorder in dementia of the Alzheimer type: A pathoanatomical study. Ann Neurol 1986.19.253–262.

- Bowen BC, Barker WW, Loewenstein DA, Sheldon J, Duara R: MR signal abnormalities in memory disorder and dementia. AJNR Am J Neuroradiol 1990.11.283–290.

- Scheltens P, Barkhof F, Valk J, Algra PR, van der Hoop RG, Nauta J, Wolters EC: White matter lesions on magnetic resonance imaging in clinically diagnosed Alzheimer’s disease: Evidence for heterogeneity. Brain 1992.115. 735–748.

- Meyers JS, Kawamura J, Terayama Y: White matter lesions in the elderly. J Neurol Sci.1992. 110.1–7.

- Bronge L, Bogdanovic N, Wahlund LO. Postmortem MRI and histopathology of white matter changes in Alzheimer brains. A quantitative, comparative study. Dement Geriatr Cogn Disord. 2002. 13:205–212

- Zhu M, Gao W, Wang X, Shi C, Lin Z. Progression of corpus callosum atrophy in early stage of Alzheimer's disease: MRI based study. J.acra 2012.19(5):512-7.

- Chaim TM, Duran FL, Uchida RR, et al. Volumetric reduction of the corpus callosum in Alzheimer’s disease in vivo as assessed with voxel-based morphometry. Psychiatry Res 2007.154.59–68.

- Hampel H, Teipel SJ, Alexander GE, et al. Corpus callosum atrophy is a possible indicator of region- and cell type-specific neuronal degeneration in Alzheimer disease: a magnetic resonance imaging analysis. Arch Neurol. 1998. 55.193–198.

- Hampel H, Teipel SJ, Alexander GE, et al. In vivo imaging of region and cell type specific neocortical neurodegeneration in Alzheimer’s disease. Perspectives of MRI derived corpus callosum measurement for mapping disease progression and effects of therapy. Evidence from studies with MRI, EEG and PET. J Neural Transm. 2002. 109.837–855.

- Thomann PA, Wustenberg T, Pantel J, et al. Structural changes of the corpus callosum in mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease. Dement Geriatr Cogn Disord. 2006. 21.215–220.

- Wang PJ, Saykin AJ, Flashman LA, et al. Regionally specific atrophy of the corpus callosum in AD, MCI and cognitive complaints. Neurobiol Aging. 2006.27.1613–1617.

- Di Paola M, Spalletta G, Caltagirone C. In vivo structural neuroanatomy of corpus callosum in Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment using different MRI techniques: a review. J Alzheimers Dis. 2010. 20.67–95.

- Morris JC. The Clinical Dementia Rating (CDR): current version and scoring rules. Neurology. 1993. 43.2412–2414.

- Minwei Zhu, Wenpeng Gao, Xudong Wang, Chen Shi, Zhiguo Lin. Progression of Corpus Callosum Atrophy in Early Stage of Alzheimer’s Disease: MRI Based Study

- Hampel H, Teipel SJ, Alexander GE, et al. Corpus callosum atrophy is a possible indicator of region- and cell type-specific neuronal degeneration in Alzheimer disease: a magnetic resonance imaging analysis. Arch Neurol. 1998. 55.193–198.

- Teipel SJ1, Bayer W, Alexander GE, Bokde AL, Zebuhr Y, Teichberg D, Müller-Spahn F, Schapiro MB, Möller HJ, Rapoport SI, Hampel H. Regional pattern of hippocampus and corpus callosum atrophy in Alzheimer's disease in relation to dementia severity: evidence for early neocortical degeneration. Neurobiol Aging. 2003 .24(1).85-94.

- S. Ettaieb, K. Hamrouni, and S. Ruan. Statistical models of shape and spatial relation-application to hippocampus segmentation. 9th International Conference on Computer Vision Theory and Applications (Visapp), LisbonPortugal. 2014.

- Ben Rabeh A, Benzarti F,  Amiri H. Segmentation of Brain MRI Using Active Contour Model.International_Journal_of_Imaging_Systems_and_Technology. 2017.

- Marcus DS, Wang TH, Parker J, et al. Open Access Series of Imaging Studies (OASIS): cross-sectional MRI data in young, middle aged, nondemented, and demented older adults. J Cogn Neurosci. 2007.19.1498–1507.

- Frank Y. Shih, Shouxian Cheng.  Automatic seeded region growing for color image segmentation. Image and Vision Computing. 2005. 23. 877–886,

- Yian-Leng Chang and Xiaobo Li. Fast image region growing. Image and Vision Computing. 1995. 13. 559-571.

- Moghaddamzadew A And  Bourbakis N. A fuzzy region growing approach for segmentation of color  images. 1997.  30. 867-881.

- Zucker S. Region growing : childhood and adolescence. Computer Graphics and Image Processing. 1976. 5 .382–399.

- Ikonomakis N, Plataniotis K.N, Zervakis M,Venetsanopoulos A.N. Region growing and region merging image segmentation, Proceedings of IEEE Conference on Digital Signal Processing 1. 1997. 299–302.

- Muerle J, Allen D. Experimental Evaluation of Techniques for Automatic Segmentation of Objects in a Complex Scene, in G. Cheng et al., Eds. Pictorial Pattern Recognition, Thompson, Washington DC. 1968. 3-13.

- Shih F. Y.  and Shouxian Cheng. Automatic seeded region growing for color image segmentation. Image Vision Comput. 2005. 23. 877-886.

HTTP : // www.oasis-brains.org